Kirole

Build 640 到最新功能

最小固件改动与协议决策

给产品经理、App 团队和硬件团队

基线：Build 640 / BLE v2.10.1　　目标：Build 636 / BLE v2.18

2026-08-08

一句话结论 Build 640 可以继续做旧协议在线联调，但只改 App 达不到最新完整功能。最小升级不是重写全部协议：复用 0x11/0x12/0x1B/0x20/0x21，只新增 0x23 和 0x24，并把实时 0x30 从 29B 扩到 51B；0x25 不做。

# 一页结论

默认决定 Build 640 保持不变，只做第一阶段在线联调；最新功能继续用 Build 636 App 验收。硬件以 v2.10.1 为施工起点逐项增加能力，不要求一次读完所有历史版本，也不在 App 主线长期维护双协议。

- 只改固件行为、不动字节：5 秒兜底、EPD 忙时只留最新包、最终 0x10 + 0x1B 只刷一次、BLE 低功耗。

- 复用旧命令并补清楚规则：0x11/0x12 的 OperationID、0x20→0x21 的空批次与单批回放、0x1B 的匹配确认和版本持久化。

- 确实缺数据才新增：0x23 传完整任务库；0x24 传可离线保存的当天内容。

- 已有命令只做尾部扩展：实时 0x30 从 29B 扩到 51B，报告任务库和 0x1B 快照库存。

- 不做多页游标、不做 0x25、不做自动猜协议、不把 Build 640 补成量产包。

第一阶段通过代表：旧在线链路可联调。

第一阶段通过不代表：断联专注、离线动作、掉电恢复、任务库、当天内容或版本自愈已经完成。

第二阶段完成标准：Build 636 + BLE v2.18 的真机日志、十六进制数据、串口、EPD 录像、断电测试和功耗证据全部通过。

## 如果产品还要继续缩 MVP 范围

| 路线 | 固件范围 | App 代价 | 会失去什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完整 Build 636 对等（建议） | 0x23 + 0x24 + 51B 0x30；其余复用旧命令。 | 沿用已经完成的 Build 636，不再另改协议。 | 不失去本报告列出的最新能力。 |
| 核心任务 MVP | 0x23 先只做 full + 单批回放 + 断联专注；固件保存最后完整 DayPack；51B 任务/快照自愈后置。 | 必须另出一个单协议 App 构建：0x23 只发 full；取消 0x24 发送/ACK 硬门槛；回放后强制重发当天 0x10，必要时重发 0x16。若只要 20 条日程，可把现有 0x10 截取上限从 8 调到 20。不能直接用未改的 Build 636。 | 只保留最后同步的一套气泡或本地模板；没有独立内容提交确认、早/闲/晚三套文字、逐事件伴侣文案和任务/快照选择性库存自愈。 |
| 只停在 Build 640 | 仅旧在线路径和 v2.10.2 行为。 | 不用改 App。 | 任务库、当天内容、断联专注、跨断电 outbox 和版本自愈都没有。 |

从整个系统的改动量看，默认仍建议第一条：0x24 和 51B App 代码已经完成并有测试；现在再删掉它们会产生一个新的中间协议和新的 App 构建。只有产品明确接受第二条所列损失时，才值得缩到核心任务 MVP。

## 版本证据

| 对象 | 证据 |
| --- | --- |
| Build 640 | 固定标签 release/build-640-629-baseline；commit 023b790；实现来自 Build 629 / BLE v2.10.1。 |
| Build 636 | 固定归档 archive/build-636；commit fbd218b；当前 v2.18 App 能力基线。 |
| 硬件 Excel | Kirole_BLE协议命令字节表.xlsx，按 BLE v2.10.1 整理；没有 0x23/0x24，实时 DeviceWake 仍为 29B。 |

# 1. “基于 Build 640”到底是什么意思

这里的“基于 Build 640”是指：硬件先拿自己已经实现的 v2.10.1 当起点，按差异表增加能力。它不表示以后继续从 Build 640 的旧 App 代码开发。

| 阶段 | App | 目的 | 不能证明什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 1 | Build 640 | 跑通 0x10/0x11、在线完成/跳过、0x1B 和一次刷屏。 | 不能证明 0x23、0x24、51B Wake、断联专注和跨断电恢复。 |
| 阶段 2 | Build 636 | 验收最新 App 已经发送和处理的 v2.18 能力。 | Swift 测试通过仍不能替代固件 Flash、RTC、EPD 和功耗证据。 |

为什么不把兼容代码长期塞进 App Build 636 在连接前会做离线回放，也会发送 0x23/0x24，并已经停发 App→Device 0x11。长期同时维护两套连接、任务、专注和持久化状态机会增加回归风险。现在没有真实用户，最稳的做法是固定测试包配固定固件，阶段完成后统一切到新协议。

# 2. 从 Build 640 到最新功能：最小改动表

下面按“已有数据够不够”决定改法。能复用的命令不另造；旧帧承载不了完整状态时才新增。

| 最新需求 | Build 640 已有 / 缺失 | 最小做法 | 协议决定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进任务不卡死、墨水屏不连刷 | 已有 0x10→0x11 和最终 0x10→0x1B。缺 5 秒兜底、latest-wins 缓存。 | 只改固件等待和刷新状态机；不改 payload。 | 不新增。仅补固件行为。 |
| 完成/跳过可重试且不重复执行 | 已有 Device→App 0x11/0x12、App→Device 0x1B。缺跨断电 OperationID 和确认后删除规则。 | 保留原 Type 和 v1 payload；补持久化、原样重发、匹配确认。 | 不新增。补旧命令规则。 |
| 重连先回放离线动作 | 已有 0x20/0x21，但 Build 640 只尽力处理。缺空批次、连接前屏障、顺序和队列上限。 | 每个 0x20 对应一个完整逻辑 0x21；空 Count=0；整份待回放集合有界；任务动作永不淘汰，普通事件放不下时 best-effort 丢弃；不做分页游标。 | 不新增。补旧命令规则。 |
| 设备本地保存完整当天任务 | DayPack 只有 3/5 条概览；0x11 只在选中任务后现场下发。缺最多 20 条完整任务、详情、三阶段文字、版本、CRC、提交结果。 | 增加独立任务库事务，校验完成后原子替换旧库。 | 新增 0x23。 |
| 设备本地保存当天日程和每日文字 | DayPack 已有日期、变长日程数组和部分每日文字，但当前 App 最多取 8 条，也没有独立版本和业务 ACK。 | 只把日程提到 20 条时，保持 0x10 wire 结构，只改 App 上限和固件容量；最坏 payload 约从 3.4KB 增到 7KB，需真机确认；要完整离线文案、独立版本和原子提交时再用 0x24。 | 只加条数：修改旧 0x10 规则；完整内容：新增 0x24。 |
| 断联后专注继续 | 已有 0x10 EnterTaskIn、0x14 FocusStatus、0x20 RequestRefresh。缺本地任务资料、RTC 会话状态和重连恢复。 | 继续复用三条旧命令；本地资料来自 0x23。断联不退页、不清零。 | 不新增。依赖 0x23。 |
| 设备重启后自动对账 | 29B 0x30 只报电量、固件和头像；0x1B 已有 Epoch/Revision。缺设备任务库与快照版本库存。 | 0x1B payload 不变；版本写 NVS；实时 0x30 尾部扩展到 51B。 | 扩展 0x30，不另造查询命令。 |
| BLE 常开同时省电 | 扫描、连接、GATT 都已有。缺低功耗配置、连接参数和实测门槛。 | 只做 ESP32 电源管理和真机功耗验证。 | 不新增；0x25 保持未分配。 |

最小 wire 变化总计 若目标是完整匹配 Build 636：新增 2 个命令 0x23、0x24；扩展 1 个既有通知 0x30 29B→51B。若产品签字选择核心任务 MVP，可把 0x24 和 51B 任务/快照库存自愈后置，但必须另出一个去掉这些硬门槛的 App 构建。若产品只要求把日程从 8 条提高到 20 条，0x10 的数组格式本身不用新增命令，只需改 App 上限并确认固件容量。

# 3. 为什么 0x23、0x24 要新增，其他命令不用

## 0x23：新增是必要的

Build 640 的 DayPack 只带 Overview 要显示的 3/5 条置顶任务；0x11 TaskInPage 只在用户选中任务后临时给一条详情。最新需求要求设备断网时也能从最多 20 条当天任务中读取标题、详情和三阶段文字，还要知道删除、版本、CRC 和整次提交是否成功。旧帧没有“完整任务库”的边界。

- 把全部任务硬塞进 DayPack，会改变旧 DayPack 解析、让每次展示刷新重复传大量资料。

- 循环发送多条 0x11，没有完整列表版本、删除规则和原子提交边界，掉电后容易留下半新半旧。

- 所以独立 0x23 是更小、更稳的改动：只有任务库变化时发送，成功后一次替换。

## 0x24：新增比继续扩 DayPack 更稳

DayPack 已经有日期、变长日程数组、SupportText、DaySummary 和结算文案，固件也可以在完整重组后原子保存最后一份。因此，如果产品只要求把日程从 8 条提高到 20 条，不需要新命令：保持 0x10 wire 结构，改 App 截取上限并确认固件容量即可。按现有字段上限估算，最坏 payload 约从 3.4KB 增到 7KB；分包格式不用改，但设备重组缓冲和落盘空间必须真机确认。旧 0x03 Schedule 是另一条命令，不会自动跟着变成 20 条。

只有产品还要求早间/空闲/收尾三套文字、逐事件 CompanionDialogue、屏保作者、独立版本/ACK，以及坏 CRC 或掉电时明确保留旧版本，0x24 才值得新增。把这些继续塞进高频 DayPack，反而会不断改变旧解析器。

- 0x24 只在当天内容变化时提交，和任务库分开计版本。

- 设备先校验完整包，再替换旧 committed；失败继续显示旧完整包。

- 因此新增 0x24 是为了减少 DayPack 的变化，不是为了多造一层协议。

## 0x30：扩展旧通知就够了

0x30 本来就是设备上线时报告库存的通知。把任务库和 0x1B 快照版本加在尾部，比新建查询命令少一次往返、少一个状态机。App 已按 payload 长度区分 29B、42B 和 51B。批次里的 0x30 记录仍只有 Type + BatteryLevel 两字节，不能扩成 51B。

边界提醒 51B 0x30 没有 0x24 当天内容库存，所以它只解决任务库和 0x1B 快照的选择性自愈。当前 Build 636 在内容指纹没变时不会自动重发 0x24，不能把这项能力写成已经完成。若产品要求 0x24 分区丢失后也自动恢复，MVP 优先让 App 每次重连幂等重发当天 0x24，不继续扩展 wire；只有以后确实要减少重传流量时才考虑扩 0x30。

## 0x11/0x12/0x1B/0x20/0x21：只补规则

这些帧已经带有动作、OperationID、任务 ID、时间、结果和版本。问题不在字段不足，而在固件是否把记录存进 Flash、是否按原顺序重发、是否收到匹配 0x1B 后才删除，以及空队列是否也明确回 0x21。这里不需要新命令。

# 4. 现在还缺什么信息

下面这些不是 App 可以猜出来的。固件团队填写后，双方只冻结一次容量和超时常量，再开工。

| 待确认 | 硬件需要给出的答案 | 为什么 |
| --- | --- | --- |
| 产品范围：离线当天内容 | MVP 是否要求断网后仍有早/闲/晚多套对话、逐事件文案、屏保和结算全部内容。 | 若要求，0x24 是必做；若只要最后一次在线页面，可暂存完整 DayPack 并用本地模板。 |
| 产品范围：任务/快照自愈 | MVP 是否要求任务库和 0x1B 快照在设备清空、损坏或 App 重装后自动恢复。 | 若要求，51B 0x30 库存必做；若测试期允许人工重置，可后置。 |
| 当天内容丢失后的恢复 | 0x24 分区丢失后，MVP 是否允许人工重置，还是必须自动恢复。 | 51B 0x30 不含 0x24 库存。若必须自动恢复，MVP 优先让 App 每次重连幂等重发 0x24；暂不继续扩展 wire。 |
| 固件真实基线 | 当前固件版本、commit、产物哈希；哪些 v2.10.2 行为已经写进代码。 | 避免把 Excel 中的定义误当成固件已完成。 |
| 持久化容量 | 任务库、当天内容、outbox、暂存区分别可用多少 NVS/LittleFS；擦写寿命目标。 | 决定 20 条任务/日程和离线记录能否同时安全保存。 |
| 最大逻辑消息 | 设备能重组或边收边写的最大 payload、ATT MTU、单次最大传输时间。 | 决定 0x23/0x24 以及一个完整 0x21 是否能在超时内完成。 |
| 整份回放上限 | 是否接受整份待回放集合的 MVP 建议 32 条和 4096B；若不接受，给出实测上限及原因。 | Count 虽是 1B，但单批无分页。未确认任务动作永不淘汰，普通事件只做 best-effort。 |
| 原子提交方法 | 双槽、临时文件加 rename，或其他方法；各阶段如何做强制掉电测试。 | 不能出现版本是新的、内容却还是旧的。 |
| RTC 与跨日 | 断联和重启后的时钟误差、时区来源、无时间同步时的行为。 | 专注计时、三阶段文字和当天内容都依赖设备本地时间。 |
| EPD 忙碌状态 | busy 信号入口、一次刷新最长时间、保存最新完整包所需内存。 | 决定 latest-wins 和最终只刷一次能否实现。 |
| 低功耗目标 | 屏保/连接中的电流、连接参数、24 小时稳定性和续航门槛。 | BLE 常开不是一句协议文字，必须用真机数据验收。 |
| 存储满的页面反馈 | 清完普通事件后任务 outbox 仍满时显示什么、是否允许用户先同步再操作。 | 任务动作被拒绝必须让用户看见；普通事件丢弃则写串口日志。 |

当前建议值，不是假装已经确认的事实 为了让 MVP 有边界，当前建议整份待回放集合最多 32 条、单个逻辑 0x21 payload 最多 4096B。wire 的 Count 是 1B，理论上可到 255。未确认 0x11/0x12 永不淘汰；普通事件放不下时只做 best-effort，并给任务动作让位。硬件需要用真实 Flash/RAM 和传输时间确认 32/4096；如果不支持，要在签收协议前给出实测数字和原因。

# 5. 最小施工顺序

- 先补 v2.10.2 的纯固件行为：无 BLE 立即可用、有 BLE 最多等 5 秒、EPD latest-wins、最终 0x10 + 0x1B 只刷一次。用 Build 640 验收。

- 实现 0x23 任务库和原子提交。设备进入任务时仍发 0x10，但随后直接读本地任务库，不再等 App 的 0x11。

- 在已有 0x11/0x12/0x1B/0x20/0x21 上补强一致任务 outbox、普通事件 best-effort、空批次、顺序回放和确认后删除。整份集合保持有界单批，不加分页游标。

- 实现断联专注：本地 RTC 继续计时和切阶段；重连保持同一页面、同一时长、同一会话。

- 实现 0x24 当天内容包，与 0x23 分开存储、分开提交、分开失败。

- 把 0x1B 版本写入 NVS，并把实时 0x30 扩到 51B；最后做任务库/快照自愈、低功耗和 24 小时连接测试。0x24 丢失恢复按产品在第 4 节的选择单独处理。

切换规则 Build 640 和旧固件只负责步骤 1。完整路线从步骤 2 开始使用 Build 636 和新固件。若产品选择核心任务 MVP，必须给这个唯一协议另出一个新 App 构建，不能在一次连接里自动猜版本，也不长期保留双协议。测试设备可以清 App 本地数据和设备协议状态。

# 6. P0 真机验收

每项必须有 App 日志、固件串口、实际十六进制数据和连续页面录像。涉及掉电和功耗的项目必须有真机证据。

| 编号 | 测试包 | 明确通过标准 |
| --- | --- | --- |
| P0-01 | Build 640 | 核对 release/build-640-629-baseline、固件版本和实时 29B DeviceWake。 |
| P0-02 | Build 640 | 0x10→0x11 在线进任务；断 BLE 立即本地可用；拦下 0x11 后 5 秒兜底。 |
| P0-03 | Build 640 | 在线完成、跳过均为最终 0x10 只缓存，匹配 0x1B 后只刷新一次。 |
| P0-04 | Build 640 | EPD 忙时连续收到三个 DayPack，最终只显示最后一个完整版本。 |
| P0-05 | Build 636 | 0x23 正常、坏 CRC、容量不足和掉电分支；错误时旧任务库不变。 |
| P0-06 | Build 636 | 0x24 正常、跨日、坏 CRC 和掉电分支；错误时旧当天内容不变。 |
| P0-07 | Build 636 | 空队列、普通事件挤压、任务 outbox 和满队列均只回一个有界 0x21；普通事件不挤掉未确认任务，匹配 0x1B 后才删任务记录。 |
| P0-08 | Build 636 | 专注中断联跨阶段再重连：页面、时长、会话都连续；不再等 App 0x11。 |
| P0-09 | Build 636 | 0x1B 版本写 NVS；实时 51B Wake 与 NVS 一致；损坏记录按 missing 恢复。 |
| P0-10 | Build 636 | 屏保/低功耗下仍能连接和同步，功耗达到双方预先填写的门槛，抓包没有 0x25。 |

阶段 1 通过：只代表 Build 640 在线基线可用，可以开始新固件施工。

阶段 2 通过：代表本报告的 BLE/固件 P0 门槛通过；整机量产仍需续航、老化、屏幕和发布验收。

范围例外：只有产品、App、固件三方签字选择“核心任务 MVP”时，才可把 0x24 与 51B 任务/快照自愈验收后置；同时必须记录新 App 构建号和被放弃的体验。

不通过：任一用例缺版本、帧、串口、录像或掉电证据，都按不通过，不写“基本通过”。

# 7. 如果停在 Build 640，产品会失去什么

Build 640 的作用是把旧在线路径先跑通。它不是 Build 636 的替代品。如果产品决定长期停在 640，下面这些最新能力和修复不会进入验收。

| 能力 | 使用 Build 640 的结果 |
| --- | --- |
| 在线进任务、在线完成/跳过 | 保留，可用于第一阶段联调。 |
| 完整设备任务库和本地三阶段文字 | 缺失；没有 0x23。 |
| 当天日程与每日文案跨断电保存 | 缺失；没有 0x24。 |
| 断联后保持同一专注会话 | 缺失；Build 640 只验证旧在线路径。 |
| 离线完成/跳过跨断电、重连幂等回放 | 缺失；0x20/0x21 在 Build 640 不是强制屏障。 |
| 设备重启后的任务库和 0x1B 版本自动对账 | 缺失；Wake 仍是 29B，没有任务库/快照库存。 |
| Build 636 的 App 同步、防重复和重试持久化修复 | Build 640 不包含；正式功能验收必须切回 Build 636。 |

给产品经理的选择 短期可以用 Build 640 尽快看到在线页面和按键结果；如果要验收最新产品体验，仍要让固件补 0x23、0x24、51B Wake 和离线本地状态。两者不是二选一：640 是第一阶段，636/v2.18 是目标。

# 8. 明确不做

- 不修改已发布的 Build 640；发现问题另建临时联调包。

- 不在 Build 636 主线长期维护 legacyV2101 双协议状态机。

- 不为完成、跳过和离线回放再造命令；继续用 0x11/0x12 + 0x20/0x21 + 0x1B。

- 不做多页回放、连接内游标和额外终止帧；一个 0x20 只对应一个完整逻辑 0x21。

- 不实现 0x25 DevicePowerControl；BLE 常开和省电靠设备电源管理与连接参数。

- 不把模拟器或 Swift 测试写成固件已经完成；NVS、RTC、EPD、BLE 和断电必须真机验证。

## 双方签字

| 角色 | 姓名 | 版本 / 产物 | 结论 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品经理 |  | 需求范围已确认 | 通过 / 不通过 |  |
| App 负责人 |  | Build 640 / Build 636 | 通过 / 不通过 |  |
| 固件负责人 |  | 固件版本 / commit | 通过 / 不通过 |  |
| 测试见证人 |  | 证据目录 | 材料齐全 / 不齐 |  |

## 参考文件

- docs/BLE通信协议规格文档.md — wire 协议唯一依据。

- docs/固件功能规格文档.md — 固件页面、存储、掉电和验收要求。

- docs/BLE两阶段联调与验收清单.md — 可直接填写的简版联调表。

- Kirole_BLE协议命令字节表.xlsx — 硬件团队的 BLE v2.10.1 基线输入。